- számú melléklet

Az E.GAS Gázelosztó Kft területén karbantartandó gázfogadó típusok

| Közép-Zala, Göcsej I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 |  | Felső záróérték |  | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Almásháza | Kögáz | KBM-1-1D-291 | KS2-12D | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 3,8 | 1,3 | 1,2 | 5,6 | 1250 | 2 év |
| Bocfölde | Kögáz | KBM-22-4D-493 | KS-2-43B | 1 |  |  | 8 | 2,6 | - | 3,8 | - | 1,6 | - | 5,2 | 670 | 2 év |
| Csatár | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Csonkahegyhát | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,3 | 3,4 | 3,8 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Dióskál | Kögáz | KBM-1-2D-393 | KS-2-17D | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 4 | 1 | 0,8 | 5,4 | 1250 | 2 év |
| Dobronhegy | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | 1 | 5,2 | 400 | 2 év |
| Gombosszeg | Kögáz | KBM-1-2D-393 | KS-2-17D | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,4 | 4 | 4,2 | 1 | 0,8 | 4,4 | 1250 | 2 év |
| Lickóvadamos | Kögáz | KBM-38-3D-295 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 2 | 1,8 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Milejszeg | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 2 | 1,8 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Misefa | Kögáz | KBM-1-1D-291 | KS-2-12D | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 3,7 | 1,2 | 1 | 5,8 | 1250 | 2 év |
| Nemesrádó | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,6 | 1,5 | 1,4 | 5,4 | 400 | 2 év |
| Nemessándorháza | Kögáz | KBM-38-3D-295 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 2 | 1,8 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Orbányosfa | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | 4,8 | 400 | 2 év |
| Pacsa | Kögáz | KBM-1-6D-393 | KS-2-17/26D | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 1,7 | 0,7 | 5,8 | 2500 | 2 év |
| Padár | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Pálfiszeg | Kögáz | KBM-38-3D-194 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 2 | 1,8 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Petrikeresztúr | Kögáz | KBM-38-3D-295 | CF-15-4-0-3 | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,4 | 3,4 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Sárhida | Kögáz | KBM-1-6D-393 | KS-2-17/26D | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,4 | 3,8 | 4 | 1,4 | 1,2 | 5,8 | 2500 | 2 év |
| Szentpéterúr | Kögáz | KBM-1-2D-393 | KS-2-17D | 2 |  |  | 8 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 4 | 1,2 | 1 | 5,4 | 1250 | 2 év |
| Iborfia | Kögáz | KBO-2 |  | 2 |  |  | 8 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 120 | 2 év |

| Nádasd és Térsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 |  | Felső záróérték |  | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Gersekarát II. | Kögáz | MBM-236-T5-10 |  | 2 |  |  | 10 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,6 | 1,4 | 1,2 | 5,8 | 5000 | 2 év |
| Gersekarát I. | Kögáz | KBM-1-5D-431 |  | 2 |  |  | 10 | 6 | 5,8 | 7,8 | 8 | 4 | 3,4 | 8 | 6000 | 2 év |
| Rimány | Kögáz | KBM-1-6D-294 |  | 2 |  |  | 6 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 3,7 | 1,4 | 1 | 5,8 | 2500 | 2 év |
| Nádasd | Kögáz | KBM-1-6D-393 |  | 2 |  |  | 6 | 2,5 | 2,3 | 3,4 | 3,7 | 1,4 | 1 | 5,8 | 2500 | 2 év |
| Hegyhátsál | Kögáz | KBM-38-3D-194 |  | 2 |  |  | 6 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,7 | 1 | 5,8 | 400 | 2 év |
| Vaspör | Kögáz | KBM-1-4D-393 |  | 2 |  |  | 6 | 2,6 | 2,4 | 3,5 | 3,7 | 1,7 | 1,2 | 5,8 | 1250 | 2 év |

| Bajánsenye és Térsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 | szűrő típ | Felső záróérték | Lefúvató típ | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Baglad | Kögáz | KBM-16K-6D-294 | KS-2-17/26 | 1 | 50 | 80-50 | 6 | 2,5 | KF-50 | 4 | KBD-25 D1 | 1,6 | - | 5,8 | 1500 | 2 év |
| Kerkafalva | Kögáz | KBM-16K-2D-294 | KS-2-17 D1 | 1 | 40-50 | 80 | 6 | 2,5 | KF-40 | 4,6 | KBD-25 D1 | 1,4 | - | 5,8 | 800 | 2 év |
| Nemesnép | Kögáz | KBM-16K-6D-294 | KS-2-17 D1 | 1 | 50 | 80-50 | 6 | 2,5 | KF-50 | 4,8 | KBD-25 D1 | 1,2 | - | 5,8 | 1500 | 2 év |
| Kerkáskápolna | Kögáz | KBM-16K-2D-294 | KS-2-17 D1 | 1 | 50 | 50 | 6 | 2,5 | KF-50 | 4,8 | KBD-25 D1 | 1,5 | - | 5,8 | 800 | 2 év |

| Gyékényes és Térsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 | szűrő típ | Felső záróérték | Lefúvató típ | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Liszó | Kögáz | KBM-16K-7D-294 | KÖGÁZ-200/2,5 | 1 | 40 | 40 | 6 | 2,5 | KF-40 | 3,2 | KBD-15 D1 | 1,9 | - | 5,8 | 100 | 2 év |
| Nagyberek | Kögáz | KBM-16K-4D-493 | KS-2-43-D2 | 1 | 100 | 150 | 6 | 2,5 | KF-100 | 4,4 | KBD-25 D1 | 1,8 | - | 6 | 1250 | 2 év |
| Porrogszentpál | Kögáz | KBM-16K-2D-294 | KS-2-17 D1 | 1 | 50 | 50-80 | 6 | 2,8 | KF-50 | 3,8 | KBD-25 D1 | 1,5 | - | 5,8 | 800 | 2 év |
| Nemespátró | Kögáz | KBM-16K-6D-294 | KS-2-17 D1 | 1 | 50 | 50-80 | 6 | 2,5 | KF-50 | 3,6 | KBD-25 D1 | 1,8 | - | 6 | 1500 | 2 év |

| Iharosberény és Térsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 | szűrő típ | Felső záróérték | Lefúvató típ | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Inke | Kögáz | KBM-16K-1D-294 | KS-2-12D | 1 | 40 | 50 | 6 | 3 | KF-40 | 4 | - | 2 | - | 4,4 | 670 | 2 év |
| Iharosberény | Kögáz | KBM-16K-6D-393 | KS-2-17/26 | 1 | 50 | 80 | 8 | 3 | KF-50 | 4 | - | 2 | - | 4,5 | 1500 | 2 év |

| Koppányvölgye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 |  | Felső záróérték |  | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Pusztakovácsi | Kögáz | KBM-16K-6D-393 | KS-2-17/26D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,1 | - | 2,9 | - | 5,8 | 1411 | 2 év |
| Hács | Kögáz | KBM-16K-1D-299 | KS-2-12D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,8 | - | 2,9 | - | 5,2 | 448 | 2 év |
| Gamás | Kögáz | KBM-16K-1D-299 | KS-2-12D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,4 | - | 2,8 | - | 6 | 551 | 2 év |
| Karád | Kögáz | KBM-16K-4D-493 | KS-2-43D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,4 | - | 2,4 | - | 6 | 2021 | 2 év |
| Kára | Kögáz | KBM-16K-6D-393 | KS-2-17/26D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,6 | - | 2,6 | - | 5,8 | 1214 | 2 év |
| Nágocs | Kögáz | KBM-16K-1D-393 | KS-2-12D | 1 |  |  | 8 | 3,5 | - | 5,8 | - | 2 | - | 6 | 1671 | 2 év |
| Bedegkér | Kögáz | KBM-16K-6D-393 | KS-2-17/26D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,4 | - | 2,6 | - | 5,8 | 1320 | 2 év |
| Kisbárapáti | Kögáz | KBM-16K-6D-393 | KS-2-17/26D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,4 | - | 2,6 | - | 5,8 | 1601 | 2 év |
| Értény | Kögáz | KBM-16K-2D-393 | KS-2-17D | 1 |  |  | 8 | 4 | - | 5,4 | - | 2,6 | - | 6 | 726 | 2 év |

| Balatonfelvidék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 |  | Felső záróérték |  | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Zánka | GÁZGÉP | MBM-116-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 2700 | 2 év |
| Révfülöp | GÁZGÉP | MBM-237-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 4500 | 2 év |
| Kékkút | GÁZGÉP | MBM-113-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 300 | 2 év |
| Badacsonytördemic | GÁZGÉP | MBM-116-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | 1,6 | 4 | 2000 | 2 év |
| Ábrahámhegy | GÁZGÉP | MBM-126-TO-21 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 2200 | 2 év |
| Hegymagas | GÁZGÉP | MBM-113-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 4 | 650 | 2 év |
| Balatonrendes | GÁZGÉP | MBM-113-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 650 | 2 év |
| Kisapáti | GÁZGÉP | MBM-113-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 350 | 2 év |
| Raposka | GÁZGÉP | MBM-113-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 4 | 320 | 2 év |
| Salföld | GÁZGÉP | MBM-113-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 200 | 2 év |
| Szigliget | GÁZGÉP | MBM-116-TO-11 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 4 | 3000 | 2 év |

| Balatongáz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 |  | Felső záróérték |  | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Nemesvita | GÁZGÉP | MBM-126-T5-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 1850 | 2 év |
| Lesencetomaj | GÁZGÉP | MBM-136-T5-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 3000 | 2 év |
| Nemesgulács | GÁZGÉP | MBM-237-T6-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 4950 | 2 év |
| Káptalantóti | GÁZGÉP | MBM-126-T4-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 500 | 2 év |
| Mindszentkálla | GÁZGÉP | MBM-136-T5-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 3050 | 2 év |
| Köveskál | GÁZGÉP | MBM-236-T5-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 4325 | 2 év |
| Tagyon | GÁZGÉP | MBM-123-T2-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 1430 | 2 év |
| Dörgicse | GÁZGÉP | MBM-360-T7-10 |  | 2 |  |  | 12 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 5,8 | 4950 | 2 év |

| Tátik-Rezi térsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Település | Gyártmány | Típus | Jelenlegi nyomásszabályozó típusa | Ág | DN1 | DN2 | P1 | P2 |  | Felső záróérték |  | Alsó záróérték |  | Lefúvató | Kapacitásigény (Nm3) | Karbantartási ciklus |
| Döbröce | Fiorentini | RA 50 MN/MT 100 |  | 2 |  |  | 20 | 2 | 1,9 | 3 | 3,2 | 1,2 | 1 | 5,2 | 3200 | 2 év |
| Vindornyafok | Fiorentini | RD 160 AP/MT 80 |  | 2 |  |  | 20 | 2 | 1,9 | 3 | 3,3 | 1,2 | 1 | 5,2 | 1000 | 2 év |
| Rezi | Fiorentini | RA 25 MN/MT 80 |  | 2 |  |  | 20 | 2 | 1,9 | 3 | 3,2 | 1,2 | 1 | 5,2 | 1100 | 2 év |
| Zalaköveskút | Fiorentini | RA 50 MN/MT 150 |  | 2 |  |  | 20 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 3,8 | 1,2 | 1 | 4,5 | 4700 | 2 év |
| Zalaszántó | Fiorentini | RA 25 MN/MT 80 |  | 2 |  |  | 20 | 2 | 1,9 | 3 | 3,2 | 1,2 | 1 | 5,2 | 1500 | 2 év |

2.sz. melléklet

ÁRLAP

Az E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltatási területéhez tartozó   gázfogadó berendezések karbantartására vonatkozóan, a szerződött időszakban végzendő munkákhoz.

A megadott egységárak minden esetben nettó összegként, Forintban értendők.

- 1.	Éves karbantartás munkadíja:	……………Ft/berendezés

- 2.	 Karbantartás anyagköltsége.

A beépítésre kerülő anyagok anyagköltségét Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen ismerteti. A beépítés megtörténtét és a mennyiséget Vállalkozó a Megrendelővel ellen jegyezteti. Ennek alapján összeállított vállalkozói számlát Megrendelő kiegyenlíti. (2. sz. mellékletben kérjük részletesen megadni az egyes kiemelten fontos alkatrész jelenleg érvényes listaárát.)

3.       Kiszállási Költség.

Vállalkozó, a berendezések éves karbantartása alkalmával …………Ft berendezésenkénti költségátalányt számít fel.

- 4.          Esetenkénti nem tervezett (1.2.pont) beavatkozási igény esetén a díj ( áfa nélkül).

Kiszállási költség :	  ………………..-Ft/km

Munkadíj :		  ………………..-Ft/óra

# Időtartam

A 2.5 pontban rögzítetteket is figyelembe véve a szerződést a szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.

Megszüntetés esetén a felmondási időtartam mindkét fél részére 3 hónap.

A karbantartási költségek 2027.12.31-ig érvényesek.

# A karbantartás keretét meghaladó munkák pl:

- Gázmérők, korrektorok, regisztráló műszerek időszakos hitelesítése, karbantartása

- A berendezés teljes korrózióvédelmi célú átfestése.

- Fogyasztási igény változás felmerülése esetén a berendezés átalakítása, szintén a Vállalkozó kivitelezési tevékenységi körébe tartozik. Azokat egyedi megrendelés alapján külön szerződés keretében elvégzi.

Egységáras tipizált munkák, komplett kivitelezése esetén

(kiszállási költséggel együtt)

Az árlaphoz csatolni kell a nyomásszabályozó állomás típusa szerinti kiemelten fontos alkatrészek aktuális listaárát.

3.sz. melléklet

Ajánlattevő meglévő telephelyének (telephelyeinek) adatai

3/a.sz. melléklet

Ajánlattevő tervezett telephelyének (telephelyeinek) adatai

4.sz. melléklet

Ajánlattevő alkalmazásában lévő szakirányú végzettséggel rendelkezők jegyzéke

5.sz. melléklet

Ajánlattevő és alvállakozók alapvető eszközei és gépi berendezései

6.sz. melléklet

Ajánlattevő által végzett referenciamunkák jegyzéke

7.sz. melléklet

Ajánlattevő alvállalkozói által végzett referenciamunka jegyzéke

8.sz. melléklet

Alvállalkozói bejelentés

8/a. sz. melléklet

Alvállalkozói nyilatkozat

9.sz. melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A ………………………….   ………………..(Nyilatkozattevő) ezennel kijelenti, hogy a jelen eljárással összefüggésben Az E.GAS Gázelosztó Kft. és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen formában és módon tudomására jutott adat, tény, információ, így különösen a technológiájával és az üzleti vagy piaci működésével, terveivel kapcsolatos technikai vagy üzleti jellegű információ, adat, irat és know-how, bizalmas információnak, üzleti titoknak minősül.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy köteles a bizalmas információt titokban tartani, azt bizalmasan kezelni, továbbá azt nem hozhatja forgalomba vagy nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé semmilyen formában Az E.GAS Gázelosztó Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

A jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá; vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a nyilatkozattevő számára; vagy

- melyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás Az E.GAS Gázelosztó Kft. felé; vagy

- amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

Nyilatkozattevő a fenti kötelezettségvállalásának megszegésével Az E.GAS Gázelosztó Kft.-nek okozott kárért felelősséggel tartozik.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírástól számított három (3) év elteltével szűnik meg az érintett adatok tekintetében.

Hely, idő …………………………

……………………………………………………

(cégképviselő)

10.sz. melléklet

Nyilatkozat + pénzügyi alkalmasság